ANÁLISIS SÍSMICO DE BLOQUE ESTRUCTURAL 4

DE UFA-ESPE CON DISIPADORES DE ENERGÍA

SHEAR LINK BOZZO

SEISMIC ANALYSIS FOR STRUCTURAL BLOCK 4 OF UFA-ESPE BUILDING USING SHEAR LINK BOZZO ENERGY DISSIPATORS

Roberto Aguiar(1), Luis Bozzo(2), Henry Coyago(1) y

Cristina Andino(1)

Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE

Av. Gral. Rumiñahui s/n. Valle de los Chillos, Ecuador

rraguiar@espe.edu.ec

(2)Luis Bozzo Estructuras y Proyectos S.L.

https://es-es.facebook.com/LuisBozzoSL/

www.luisbozzo.com

RESUMEN

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, está construyendo 8 bloques estructurales, donde funcionarán los Centros de Investigación y de Post Grado de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, ubicada en el Valle de los Chillos, en Ecuador.

En el Bloque Estructural 4 se colocarán disipadores de energía Shear Link Bozzo, SLB de la segunda generación, el mismo que se presenta en este artículo con el marco teórico respectivo, orientado al análisis sísmico espectral.

Se presenta con bastante detalle el análisis sísmico espacial, empleando el Método Espectral, considerando dos espectros: el de diseño DBE y el máximo considerado MCE

Palabras Claves: Disipador de Energía SLB. Método Espectral. Sismo de Diseño. Sismo Máximo Considerado.

SUMMARY

The Army Corps of Engineers is building eight building blocks in the Valley of the Chillos in Ecuador. The building is for the Centers for Research and Post-Graduate studies of the University of ESPE Armed Forces.

In the structural block 4 there will be located energy dissipators called second generation “Shear Link Bozzo” or simply SLB. The theoretical framework for these devices oriented to seismic spectral analysis is presented in this article.

It is deeply studied the spatial seismic analysis using the spectral method and taking into account two spectra: the design DBE and the maximum considered MCE

Keywords: Shear Link Bozzo (SLB), Energy Dissipator, Damper, Spectral Method, Seismic input Design, Maximum Seismic input

- DISIPADORES DE ENERGÍA

En las últimas décadas gran parte de las investigaciones que se han realizado sobre el comportamiento estructural de edificios en zonas sísmicas, se han enfocado al desarrollo de sistemas de control sismorresistente, tanto para el diseño antisísmico de construcciones nuevas como para la rehabilitación de edificios dañados por estos fenómenos. Esto como una alternativa al diseño sismorresistente convencional que se basa en los conceptos de ductilidad y redundancia estructural, que permiten reducir en forma significativa las fuerzas inducidas por un sismo severo. Bozzo y Barbat (1999)

Sin embargo, con la reducción de estas fuerzas se está aceptando que la estructura presentará daños cuando ocurra un sismo severo, dado que las fuerzas reales inducidas serán de mayor magnitud a las consideradas en el diseño. Por tanto la estructura trabajará en el rango no lineal con su plastificación total o parcial.  Lo anterior, origina deformaciones permanentes, generándose habitualmente daños en los elementos estructurales y no estructurales (como muros divisorios de mampostería, falsos plafones, equipo mecánico, instalaciones, etc.), especialmente, para concreto armado, en estructuras flexibles y de baja ductilidad.

Los sistemas de control estructural a diferencia de lo anterior, concentran los daños que se puedan presentar por la acción de un sismo severo, en ciertos elementos o conexiones fabricados industrialmente en condiciones con altos índices de calidad y supervisión. Eventualmente, pueden ser re-emplazados y fáciles de inspeccionar. Por otra parte su fallo al ser dúctil no pone en peligro la seguridad global de las estructuras. Por tanto el efecto del movimiento sísmico se desvía de la estructura a estos elementos diseñados especialmente para ello y las vibraciones originadas por la acción del sismo, no dañan las edificaciones. Otro recurso utilizado por esta técnica, es el control con dispositivos mecánicos que ejercen fuerzas reactivas que contrarrestan la acción sísmica sobre las estructuras.

En el diseño del Bloque Estructural 4 se utilizó el disipador de energía Shear Link Bozzo, SLB, que será analizado posteriormente con mayor detalle, pero es importante destacar que importantes obras se han construido en el mundo con este disipador, una de ellas es la Torre Paradox en Santa Fe, México que tiene 62 plantas y geometría extrema como se observa en la figura 1. Bozzo (2014).

Figura 1 Torre Paradox en Santa Fe, México con Disipadores SLB.

En la parte superior izquierda se presenta la Torre Paradox, durante su construcción; a la derecha se observa la torre de 62 plantas terminada. En estas dos fotografías se aprecia que la completamente irregular en elevación. En la fotografía inferior de la figura 1, aparece el calculista estructural de la torre, delante de un contraviento tipo Chevron sobre el cual se encuentra el disipador SLB.

- DISIPADOR SLB DE SEGUNDA GENERACIÓN

Hurtado y Bozzo (2008), desarrollaron la segunda generación del disipador Shear-Link o SLB generalizando el disipador para muros (primera generación) a un rango variable de fuerzas de plastificación entre 14 y 435 kN. Este dispositivo está fabricado de acero pero tiene la forma de un perfil metálico vertical con rigidizadores horizontales. El ancho varía según cada dispositivo y, por ejemplo el SL30_2 tiene un ancho en la zona disipativa de 300mm, tal como se muestra en la figura 2. En este trabajo se desarrollaron modelos numéricos con el programa ANSYS y se calibraron sus resultados con los experimentales del dispositivo SL30_2 para posteriormente generar tablas de diseño para 24 dispositivos, los cuales al poder combinarse entre sí proporcionan un enorme rango de valores de diseño. Estos dispositivos se han empleado en numerosos proyectos tales como: mega planta Lindley (250 unidades); Facultad de Odontología de USMP en Lima, Perú (20 unidades); edificio Monterosa en Perú (16 unidades); Torre de 62 pisos Paradox (indicado en la figura 1 con 250 unidades); Torre de 30 plantas en Acapulco (6 unidades), Proyecto Urbania (120 unidades) y Proyecto Ixtapa en México (160 unidades). Se han fabricado e instalado más de 1000 dispositivos hasta la fecha (2015) todos fabricados en el Perú por la empresa Postensa SAC, bajo un estricto control de calidad y con ensayos experimentales de calibración en la Universidad Católica.

- Disipador SLB 30_2

- Disipador antes del ensayo.

( c ) Diagrama de histéresis de disipador SLB 30_2

Figura 2  Disipador SLB de segunda generación.  (a)  Geometría del dispositivo SL30_2.  (b)  Ensayo en el laboratorio de Ismes en Bergamo, Italia y (c) curva experimental para este dispositivo.

En el marco teórico que se presenta a continuación, se considera que el diagrama de histéresis es bilineal.

- MARCO TEÓRICO DE DISIPADOR SLB

En la figura 3 se presenta la nomenclatura y dimensiones de un disipadores de energía tipo Shear Link, SLB, a emplear en la construcción del Bloque Estructural 4, de circulación, de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. Está compuesto por cuatro ventanas de 2 mm, de espesor y un marco cuadrado de 2 cm, de sección transversal, la parte exterior con orificios sirve para la colocación sobre los contravientos tipo Chevron que tiene la estructura, como se verá posteriormente en la parte horizontal de estos contravientos se colocarán 3 o 4 disipadores SLB.

El marco de disipadores SLB presentado, trabaja como una columna que está empotrada en sus extremos, con rigidez kr y las ventanas trabajan a flexión, con rigidez kw; como se observa en la figura 4.

(1)

kr=72 EIh3

(2)

I=tz312

Donde t,z, son las dimensiones de la sección transversal del marco; h es la altura de una ventana; E es el módulo de elasticidad del acero del SLB. La rigidez de las ventanas, se halla con la siguiente ecuación.

kw=4 GAwh

(4)

(3)

Aw=be

Donde b,e, son la longitud y el espesor de una ventana; G es el módulo de corte del material.

Figura 3 Geometría de disipador de energía Shear Link Bozzo, a utilizar en el Proyecto, de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE.

Figura 4 Rigidez de marco y a flexión de un disipador SL.

El desplazamiento lateral del marco es igual al de la ventana. Por lo tanto trabajan como dos resortes en paralelo, estos elementos. Por otro lado se puede considerar un modelo bilineal para el comportamiento fuerzas-deformación lateral, con una rigidez kdis1 para el rango elástico y kdis2 para el rango plástico.

En el rango elástico trabajan la ventana y el marco, mientras que en el rango plástico solo trabaja el marco.

Figura 5 Diagrama de histéresis bilineal del disipador SL.

(5)

kdis1=kr+ kv

(6)

kdis2= α kr

Donde  es el coeficiente que relaciona la rigidez post fluencia con la elástica, se considera igual a 0.03. La fuerza de fluencia Fy es igual a la fuerza de la ventana Fw más la fuerza del marco Fr.

(7)

Fw=nτAw

(8)

τ=13fy

Donde n es el número de ventanas; τ es el esfuerzo de corte; fy es el esfuerzo de fluencia del material. Por otra parte el desplazamiento de fluencia qy es igual a:

(9)

qy=Frkr=Fwkw⟼Fr= krkwFw

Donde:

Fy=nτAw+ krkwFw

(10)

Existen dos variables que no han sido definidas en la figura 5 y son la ductilidad del SLB, denominada μ, y la rigidez efectiva kef. El análisis no lineal se puede realizar de dos formas, la primera trabajando con kdis1 y kdis2, la segunda trabajando con kef. (Nuzzo et al. 2015).

Figura 6 Modelo de rigideces de elemento: diagonal-disipador

Los disipadores SL se van a colocar sobre diagonales de acero, de tal manera que tienen una rigidez axial kd

(11)

kd=EAdLd

Donde Ad es el área de la sección transversal del perfil de la diagonal; Ld es la longitud de la diagonal. Sea kdis  la rigidez del aislador, que puede ser igual a kdis1 o kdis2, dependiendo del nivel de desplazamiento, o puede ser kef si se decide trabajar con la rigidez secante.

En la figura 6 se presenta el modelo de cómo trabaja una diagonal con su disipador. Lo importante es notar que la rigidez de la ventana con la rigidez del marco trabaja en paralelo y que la rigidez del disipador con la rigidez de la diagonal trabaja en serie, para esta última parte se tiene:

(12)

1keq= 1kd+ 1kdis

Siendo keq la rigidez equivalente del conjunto diagonal-disipador.

Ahora bien, se decide trabajar con la rigidez secante, por ese motivo en la figura 7 se presenta las diagonales y el disipador SL, con la rigidez horizontal kef. Es importante destacar que kd es una rigidez axial y que kef es rigidez horizontal, por un lado y por otro que hay dos diagonales. Si se desea encontrar una rigidez equivalente del conjunto: diagonal-disipador, se debe dividir la rigidez kef para 2 para que cada diagonal comparta la mitad de la rigidez efectiva, cómo se presenta en la figura 8.

Para encontrar la rigidez equivalente, se debe encontrar la rigidez kef en la misma dirección de la diagonal, para ello se tiene:

(13)

1keq= 1kd+ 2 cosθ2kef

Siendo θ el ángulo que forma la diagonal con el eje horizontal

Figura 7 Diagonales de acero con disipador SL, que tiene rigidez kef

Al despejar de la última ecuación keq, se tiene:

(14)

keq= kdkefkef+2 kdcosθ2

Figura 8 Rigidez axial de diagonal y horizontal de disipador.

- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

En la figura 9 se presenta la parte arquitectónica del Bloque Estructural 4; la cubierta de este bloque es un domo conformado por una estructura metálica.

Por la parte lateral izquierda, de este bloque estructural se accede al bloque estructural 6, por la parte inferior al bloque estructural 5 que corresponde al auditorio y por la parte lateral derecha se tiene acceso a los bloques estructurales 3 y 2.

Figura 9 Vista panorámica del Bloque Estructural 4 de Circulación.

En la figura 10a la izquierda se observa una losa correspondiente al nivel 0.04, por la parte inferior se tiene un subsuelo; a la derecha se aprecian las losas de los niveles 4.94, 9.88 y 14.82.

Nivel 0.04                                 Niveles 4.94, 9.88, 14.82

Figura 10 Losas del Bloque Estructural 4 de Circulación.

Nivel 0.04                                      Niveles 4.94, 9.88, 14.82

Figura 11 Modelo numérico de cálculo adoptado.

En la figura 10 se presenta la estructura tal como es. Ahora bien el modelo numérico adoptado, con el cual se realiza el análisis sísmico se indica en la figura 11, donde se aprecia que los pórticos son rectos, en realidad son curvos pero para el análisis se los considera rectos, manteniendo las longitudes.

En la figura 12 se presenta la geometría de cada uno de los pórticos estructurales considerados en el modelo de cálculo.

PORTICO 35                                       PORTICO 34’’

PORTICO K                                     PORTICO N

PORTICO 37                                                         PORTICO 20

PORTICO I                                                  PORTICO G’

PORTICO 13                    PORTICO 12                 PORTICO 14a

PORTICO X                PORTICO M              PORTICO 21

Figura 12 Pórticos del Bloque estructural 4.

- SECCIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Los elementos estructurales son de acero, las columnas son tubulares cuadradas de 550/550/20 mm, las vigas son tipo “I” de diferente tamaño; las secciones con sus respectivas áreas y momentos de inercia se indican en la tabla1. Las diagonales del contraviento son de la misma sección de las vigas.

Tabla 1 Secciones de los elementos estructurales del Bloque 4.

- ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL

  - Matriz de rigidez lateral de los pórticos

El análisis sísmico se realizó utilizando el sistema de computación CEINCI-LAB (Aguiar 2012, 2014). Para ello se numeraron los nudos y elementos de cada uno de los pórticos, en la forma indicada en la figura 13.

Para la numeración de los nudos, primero se numeran los restringidos y luego todos los demás en cualquier orden. Para los elementos se debe numerar primero los de acero y al final los elementos diagonales correspondientes al contraviento, de esta manera se facilita el cálculo de la matriz de rigidez con todos los grados de libertad y posteriormente se condensa a las coordenadas laterales. Existen varias formas para la condensación a saber: i) mediante el cálculo de la inversa de una matriz; ii) mediante solución de ecuaciones lineales; y, iii) mediante la triangularización de la matriz de rigidez. (Aguiar, 2014).

PORTICO 35                                       PORTICO 34’’

PORTICO N                                     PORTICO K

PORTICO 37                                             PORTICO 20

PORTICO I                                                  PORTICO G’

PORTICO 13                    PORTICO 12                 PORTICO 14a

PORTICO X                 PORTICO M              PORTICO 21

Figura 13 Pórticos del Bloque estructural 4.

  - Análisis sísmico en coordenadas de piso

La matriz de rigidez en coordenadas de piso 𝐾𝐸 se encuentra con la siguiente ecuación.

(15)

KE= AitKL(i)A(i)

Donde A(i) es la matriz de compatibilidad del pórtico 𝑖, que relaciona las coordenadas laterales de los pórticos con las coordenadas de piso; KL(i) es la matriz de rigidez lateral del pórtico 𝑖.

Para poder sumar matrices en la ecuación (15), todas tienen que ser del mismo orden (las que se obtienen del triple producto matricial), para el caso del Bloque 4 los pórticos deben tener matriz de rigidez lateral de 5 por 5. Razón por la cual se consideró aumentar una fila de ceros a la matriz de rigidez lateral de los pórticos 34, 35, 37, K, N y X; tal como se puede apreciar en la ecuación (16), puesto que estos pórticos no tienen subsuelo, constan solamente de cuatro pisos a comparación de los pórticos restantes que son de cinco pisos.

(16)

KL= 0       0       0        0       00                                       0             Kl (4x4)          0                                        0

Se presenta en la figura 14 la estructura con la orientación positiva de los pórticos y los ángulos alfa α, que forma la orientación positiva con respecto al eje X. Esto sirve para definir la matriz A, indicada en la ecuación (15) se considera que la rotación es positiva si la orientación positiva del pórtico rota con respecto al centro de masas en forma anti horaria. Los pórticos en sentido X son: 37,35,34’,20,21,12,13 y los pórticos en sentido Y son: X,N,M,14,K,I,31,G.

En la figura 15 se muestra la estructura con las distancias de cada pórtico al centro de masas C.M.

En la tabla 2, se indica el ángulo α y las distancias del centro de masa al pórtico en cada uno de los pisos, de cada pórtico. Con esta información y las matrices de rigidez lateral de cada uno de los pórticos, se utilizó el programa denominado matriz_es1 para hallar la matriz de rigidez en coordenadas de piso. La forma de uso de este programa al igual que el cálculo de las distancias del centro de masas a los pórticos inclinados, se indica en Aguiar et al. (2016).

Nivel 0.04                                      Niveles 4.94, 9.88, 14.82

Figura 14 Ángulos alfa de las plantas del bloque estructural 4, y orientación positiva de los pórticos.

Nivel 0.04                                      Niveles 4.94, 9.88, 14.82

Figura 15 Distancia del centro de masa a los pórticos, del Bloque estructural 4.

Tabla 2 Distancias de los pórticos al C.M

| Pórtico | Angulo α | Distancia al C.M (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| 37 | 0 | 0 | -9,62 | -9,62 | -9,62 | -9,62 |
| 35 | 0 | 0 | -7,17 | -7,17 | -7,17 | -7,17 |
| 34’ | 0 | 0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
| 20 | 0 | 2,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 21 | 357 | 7,49 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
| 12 | 339 | -4,88 | -2,83 | -2,83 | -2,83 | -2,83 |
| 13 | 328 | -0,85 | -1,23 | -1,23 | -1,23 | -1,23 |
| X | 127 | 0 | -11,11 | -11,11 | -11,11 | -11,11 |
| N | 114 | 0 | -6,58 | -6,58 | -6,58 | -6,58 |
| M | 90 | -11,25 | -3,66 | -3,66 | -3,66 | -3,66 |
| 14ª | 90 | 4,95 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| K | 70 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| I | 61 | 0,48 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| G | 41 | 5,24 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |

  - Matriz de Masas

Se consideró para subsuelos y pisos intermedios una carga muerta de 0.8 T/m² y una carga viva de 0.25 T/m²; a su vez se trabajó con la combinación de carga muerta más 25% de carga viva dando un valor de 0.8625 T/m².

Para cubierta se consideró una carga de 0.3 T/m²; esto debido a que se tiene un domo como se puede apreciar en la figura 9.

Debido a que se tiene una estructura de forma irregular, para el cálculo del momento de inercia de la masa J se dividió en secciones regulares las plantas de las losas, como se muestra en la figura 16. Para lo cual se calculó el centro de masas y las distancias del centro de masas al centro de cada figura, esto se lo hizo mediante el uso de AutoCAD, una vez obtenido estos datos se procedió al cálculo mediante las siguientes formulas.

(17)

J= m12(a2+b2)

(18)

Jcm=J+m x d2

(19)

Jpiso=Jcm

Donde J es el momento de masas de cada figura, m es la masa de cada figura,  a, b, son las dimensiones de cada figura. Jcm, es el momento de masas en el centro, d es la distancia del centro de masas hacia el centro de cada figura, Jpiso es el momento de inercia de piso de la estructura.

Nivel 0.04                                      Niveles 4.94, 9.88, 14.82

Figura 16 Figuras elementales para el cálculo del momento de inercia de la masa.

En las tablas 3 a 5 se presenta el cálculo del momento de inercia de la masa J para: subsuelo, pisos intermedios y cubierta.

Tabla 3 Cálculo de matriz J de subsuelo del bloque 4

| Figura | Distancia (m) | A (m) | B (m) | Área (m²) | Masa | J | Jcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.92 | 5.02 | 18.7 | 93.874 | 8.26187 | 258.1080 | 385.0632 |
| 2 | 2.75 | 7.25 | 17.38 | 126.005 | 11.08973 | 327.7263 | 411.5923 |
| 3 | 12.91 | 2.45 | 8.07 | 19.772 | 1.74009 | 10.3140 | 300.3321 |
| 4 | 14.28 | 2.1 | 5.75 | 12.075 | 1.06272 | 3.3186 | 220.0274 |
|  |  |  | ∑ | 251.726 | 22.15441 | J PISO | 1317.0150 |

Tabla 4 Cálculo de matriz J de pisos intermedios del bloque 4

| Figura | Distancia (m) | A (m) | B (m) | Area (m²) | Masa | J | Jcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.86 | 0.78 | 2.67 | 2.083 | 0.18329 | 0.1182 | 79.8749 |
| 2 | 17.63 | 2.56 | 7.83 | 20.045 | 1.76415 | 9.9766 | 558.3033 |
| 3 | 12.96 | 2.8 | 7.46 | 20.888 | 1.83836 | 9.7267 | 318.5001 |
| 4 | 10.83 | 2.7 | 6.61 | 17.847 | 1.57072 | 6.6732 | 190.9010 |
| 5 | 11.9 | 2.78 | 7.49 | 20.822 | 1.83257 | 9.7475 | 269.2572 |
| 6 | 15.07 | 2.41 | 5.22 | 12.580 | 1.10719 | 3.0500 | 254.4973 |
| 7 | 17.72 | 2.1 | 2.5 | 5.250 | 0.46205 | 0.4105 | 145.4945 |
| 8 | 18.12 | 1.17 | 3.76 | 4.399 | 0.38717 | 0.5003 | 127.6230 |
| 9 | 15.52 | 3.8 | 5.25 | 19.950 | 1.75580 | 6.1457 | 429.0668 |
| 10 | 10.51 | 3.99 | 7.5 | 29.925 | 2.63371 | 15.8396 | 306.7589 |
| 11 | 7.37 | 4.21 | 6.61 | 27.828 | 2.44916 | 12.5348 | 145.5654 |
| 12 | 9.12 | 4.02 | 7.5 | 30.150 | 2.65351 | 16.0118 | 236.7157 |
| 13 | 14.64 | 2.64 | 6.61 | 17.450 | 1.53581 | 6.4839 | 335.6542 |
| 14 | 11.27 | 0.92 | 1.04 | 0.957 | 0.08421 | 0.0135 | 10.7091 |
| 15 | 12.09 | 0.66 | 0.83 | 0.548 | 0.04821 | 0.0045 | 7.0516 |
| 16 | 12.84 | 0.39 | 0.86 | 0.335 | 0.02952 | 0.0022 | 4.8688 |
| 17 | 13.5 | 3.84 | 5.25 | 20.160 | 1.77429 | 6.2556 | 329.6191 |
| 18 | 11.93 | 4.08 | 4.19 | 17.095 | 1.50455 | 4.2883 | 218.4235 |
| 19 | 14.79 | 0.53 | 1.06 | 0.562 | 0.04944 | 0.0058 | 10.8214 |
| 20 | 14.47 | 0.52 | 0.62 | 0.322 | 0.02837 | 0.0015 | 5.9426 |
| 21 | 11.05 | 2.56 | 12.22 | 31.283 | 2.75324 | 35.7651 | 371.9426 |
| 22 | 10.59 | 0.42 | 0.84 | 0.353 | 0.03105 | 0.0023 | 3.4845 |
| 23 | 11.68 | 1.06 | 1.35 | 1.431 | 0.12594 | 0.0309 | 17.2123 |
| 24 | 12.41 | 0.52 | 0.66 | 0.343 | 0.03021 | 0.0018 | 4.6536 |
| 25 | 14.41 | 2.1 | 4.36 | 9.156 | 0.80582 | 1.5727 | 168.9000 |
| 26 | 11.82 | 4.77 | 7.09 | 33.819 | 2.97644 | 18.1119 | 433.9580 |
| 27 | 11.88 | 7.1 | 10.51 | 74.621 | 6.56741 | 88.0417 | 1014.9290 |
| 28 | 12.36 | 0.35 | 0.73 | 0.256 | 0.02249 | 0.0012 | 3.4365 |
| 29 | 11.82 | 0.78 | 0.95 | 0.741 | 0.06522 | 0.0082 | 9.1196 |
| 30 | 14.98 | 1.84 | 2.38 | 4.379 | 0.38541 | 0.2907 | 86.7778 |
| 31 | 13.67 | 2.27 | 2.66 | 6.038 | 0.53142 | 0.5415 | 99.8480 |
| 32 | 12.2 | 4.43 | 4.49 | 19.891 | 1.75058 | 5.8039 | 266.3609 |
| 33 | 10.8 | 0.5 | 1.67 | 0.835 | 0.07349 | 0.0186 | 8.5903 |
| 34 | 10.41 | 0.69 | 0.79 | 0.545 | 0.04797 | 0.0044 | 5.2033 |
| 35 | 13.47 | 0.64 | 1.41 | 0.902 | 0.07942 | 0.0159 | 14.4260 |
| 36 | 13.85 | 0.77 | 0.85 | 0.655 | 0.05760 | 0.0063 | 11.0558 |
| 37 | 14.31 | 0.51 | 0.64 | 0.326 | 0.02873 | 0.0016 | 5.8841 |
|  |  |  | ∑ | 454.771 | 40.02452 | J PISO | 6511.4308 |

Tabla 5. Cálculo de matriz J de cubierta del bloque4

| Figura | Distancia (m) | A (m) | B (m) | Area (m²) | Masa | J | Jcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.86 | 0.78 | 2.67 | 2.083 | 0.18329 | 0.1182 | 79.8749 |
| 2 | 17.63 | 2.56 | 7.83 | 20.045 | 1.76415 | 9.9766 | 558.3033 |
| 3 | 12.96 | 2.8 | 7.46 | 20.888 | 1.83836 | 9.7267 | 318.5001 |
| 4 | 10.83 | 2.7 | 6.61 | 17.847 | 1.57072 | 6.6732 | 190.9010 |
| 5 | 11.9 | 2.78 | 7.49 | 20.822 | 1.83257 | 9.7475 | 269.2572 |
| 6 | 15.07 | 2.41 | 5.22 | 12.580 | 1.10719 | 3.0500 | 254.4973 |
| 7 | 17.72 | 2.1 | 2.5 | 5.250 | 0.46205 | 0.4105 | 145.4945 |
| 8 | 18.12 | 1.17 | 3.76 | 4.399 | 0.38717 | 0.5003 | 127.6230 |
| 9 | 15.52 | 3.8 | 5.25 | 19.950 | 1.75580 | 6.1457 | 429.0668 |
| 10 | 10.51 | 3.99 | 7.5 | 29.925 | 2.63371 | 15.8396 | 306.7589 |
| 11 | 7.37 | 4.21 | 6.61 | 27.828 | 2.44916 | 12.5348 | 145.5654 |
| 12 | 9.12 | 4.02 | 7.5 | 30.150 | 2.65351 | 16.0118 | 236.7157 |
| 13 | 14.64 | 2.64 | 6.61 | 17.450 | 1.53581 | 6.4839 | 335.6542 |
| 14 | 11.27 | 0.92 | 1.04 | 0.957 | 0.08421 | 0.0135 | 10.7091 |
| 15 | 12.09 | 0.66 | 0.83 | 0.548 | 0.04821 | 0.0045 | 7.0516 |
| 16 | 12.84 | 0.39 | 0.86 | 0.335 | 0.02952 | 0.0022 | 4.8688 |
| 17 | 13.5 | 3.84 | 5.25 | 20.160 | 1.77429 | 6.2556 | 329.6191 |
| 18 | 11.93 | 4.08 | 4.19 | 17.095 | 1.50455 | 4.2883 | 218.4235 |
| 19 | 14.79 | 0.53 | 1.06 | 0.562 | 0.04944 | 0.0058 | 10.8214 |
| 20 | 14.47 | 0.52 | 0.62 | 0.322 | 0.02837 | 0.0015 | 5.9426 |
| 21 | 11.05 | 2.56 | 12.22 | 31.283 | 2.75324 | 35.7651 | 371.9426 |
| 22 | 10.59 | 0.42 | 0.84 | 0.353 | 0.03105 | 0.0023 | 3.4845 |
| 23 | 11.68 | 1.06 | 1.35 | 1.431 | 0.12594 | 0.0309 | 17.2123 |
| 24 | 12.41 | 0.52 | 0.66 | 0.343 | 0.03021 | 0.0018 | 4.6536 |
| 25 | 14.41 | 2.1 | 4.36 | 9.156 | 0.80582 | 1.5727 | 168.9000 |
| 26 | 11.82 | 4.77 | 7.09 | 33.819 | 2.97644 | 18.1119 | 433.9580 |
| 27 | 11.88 | 7.1 | 10.51 | 74.621 | 6.56741 | 88.0417 | 1014.9290 |
| 28 | 12.36 | 0.35 | 0.73 | 0.256 | 0.02249 | 0.0012 | 3.4365 |
| 29 | 11.82 | 0.78 | 0.95 | 0.741 | 0.06522 | 0.0082 | 9.1196 |
| 30 | 14.98 | 1.84 | 2.38 | 4.379 | 0.38541 | 0.2907 | 86.7778 |
| 31 | 13.67 | 2.27 | 2.66 | 6.038 | 0.53142 | 0.5415 | 99.8480 |
| 32 | 12.2 | 4.43 | 4.49 | 19.891 | 1.75058 | 5.8039 | 266.3609 |
| 33 | 10.8 | 0.5 | 1.67 | 0.835 | 0.07349 | 0.0186 | 8.5903 |
| 34 | 10.41 | 0.69 | 0.79 | 0.545 | 0.04797 | 0.0044 | 5.2033 |
| 35 | 13.47 | 0.64 | 1.41 | 0.902 | 0.07942 | 0.0159 | 14.4260 |
| 36 | 13.85 | 0.77 | 0.85 | 0.655 | 0.05760 | 0.0063 | 11.0558 |
| 37 | 14.31 | 0.51 | 0.64 | 0.326 | 0.02873 | 0.0016 | 5.8841 |
|  |  |  | ∑ | 454.771 | 40.02452 | J PISO | 6511.4308 |

La forma general de la matriz de masas Mes la siguiente:

(20)

M= mmJ

Donde mes la sub matriz que contiene a la masa total de cada uno de los pisos; J es la sub matriz con los momentos de inercia de las masas de cada piso.

Con la matriz de rigidez y de masas en coordenadas de piso se encuentran las propiedades dinámicas de la estructura. El resto del análisis sísmico está descrito con detalle en Aguiar (2012) y se indica en forma resumida en los siguientes apartados

- ESPECTROS DE ANÁLISIS

El espectro de diseño DBE se obtiene de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-15, para la ciudad de Sangolquí z=0.4 para un perfil tipo C. El espectro máximo considerado MCE se halla multiplicando el espectro de diseño por 1.4. (Constantinou et al. (2016).

Se consideró un factor de reducción de la fuerzas sísmicas R=2 debido a que se tiene sobre resistencia; un factor de irregularidad en planta ∅p=0.9 un factor de irregularidad en elevación∅e=0.9. Por lo tanto, el espectro elástico se divide para R ∅p∅e.

A más de ello el espectro se divide para el factor B que considera el amortiguamiento que se incrementa a la estructura por los disipadores de energía.

(21)

B= ξeq0.050.3

El cálculo del factor de amortiguamiento equivalente ξeqpara cada disipador SLB se realiza con la ecuación (22) que corresponde a un modelo de histéresis bilineal.

(22)

ξeq= 2(µ-1)(1-α)πµ(1+αµ-α)

Donde α es la relación entre la rigidez post fluencia con respecto a la rigidez elástica del disipador SLB, μes la ductilidad del disipador. El factor de amortiguamiento de cada disipador es ξeq=0.0392. Con este valor se trabajó y corresponde al valor medio de los factores de amortiguamiento de cada disipador, ya que todos tienen la misma geometría. Con este valor se halla B=0.9296

En la figura 17 se presenta el espectro DBE en la izquierda y el espectro MCE en la parte derecha, tanto el elástico como el inelástico.

Figura 17 Espectros DBE y MCE considerados en el análisis sísmico.

Con cada período de vibración T(i), se halló en el respectivo espectro inelástico el valor de la ordenada espectral Ad(i).

- PROPIEDADES DINÁMICAS SIN DISIPADORES SHEAR LINK

El modelo de análisis sísmico tiene 15 grados de libertad (5 pisos por tres grados de libertad por piso). En consecuencia se tienen 15 modos de vibración e igual número de períodos de vibración, en la tabla 6 se indica el período y modos de vibración para los seis primeros modos de la estructura considerando que no tiene disipadores.

Tabla 6. Propiedades dinámicas

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período | 0.8428 | 0.6938 | 0.2549 | 0.2198 | 0.1631 | 0.1382 |
| Modos De vibración | 0.0049 | -0.0113 | 0.0196 | -0.0425 | 0.0038 | -0.1014 |
|  | 0.0006 | -0.0235 | -0.0012 | -0.0524 | -0.0031 | 0.0013 |
|  | -0.0044 | -0.0429 | -0.0123 | -0.0353 | -0.0124 | 0.0149 |
|  | -0.0082 | -0.0567 | -0.0030 | 0.0240 | -0.0017 | -0.0079 |
|  | -0.0104 | -0.0638 | 0.0100 | 0.0722 | 0.0217 | -0.0066 |
|  | 0.0023 | -0.0152 | 0.0030 | -0.0595 | 0.0979 | -0.0163 |
|  | -0.0057 | -0.0350 | -0.0187 | -0.0787 | 0.0087 | 0.0352 |
|  | -0.0199 | -0.0641 | -0.0291 | -0.0523 | -0.0222 | 0.0191 |
|  | -0.0316 | -0.0856 | 0.0011 | 0.0360 | -0.0037 | -0.0193 |
|  | -0.0384 | -0.0965 | 0.0373 | 0.1059 | 0.0363 | 0.0044 |
|  | 0.0005 | -0.0005 | 0.0030 | 0.0004 | -0.0223 | 0.0056 |
|  | 0.0026 | -0.0015 | 0.0068 | -0.0025 | -0.0022 | -0.0059 |
|  | 0.0058 | -0.0019 | 0.0066 | -0.0002 | 0.0015 | 0.0031 |
|  | 0.0083 | -0.0021 | -0.0023 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0040 |
|  | 0.0097 | -0.0021 | -0.0113 | 0.0017 | -0.0031 | -0.0103 |

- RESULTADOS DEL ANÁLISIS SÍSMICO SIN DISIPADORES

Una vez que se tienen los períodos, modos y aceleraciones espectrales, en cada modo de vibración, resta por calcular los factores de participación modal Γ(i), los desplazamientos y fuerzas laterales en cada modo de vibración y aplicar el criterio de combinación modal CQC para hallar las respuestas máximas probables.

  - Sismo DBE  en sentido X sin disipadores SLB

En la tabla 7 se presenta el factor de participación modal Γ en los 6 primeros modos de vibración y las respectivas aceleraciones espectrales Ad para el sismo DBE.

Ahora en la tabla 8 se indican los desplazamientos laterales q que se encuentran luego de aplicar el criterio de combinación modal CQC, las fuerzas laterales en Centro de Masa y las aceleraciones de piso Ap. Se destaca que los desplazamientos de la estructura se hallan multiplicando los valores que reporta el análisis espectral por R ∅p ∅e.

Tabla 7 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo DBE en sentido X

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 0.5130 | 6.0681 | 0.0878 | 2.4852 | 0.3010 | 2.0040 |
| Ad (m/s2) | 4.6612 | 5.6620 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 |

Tabla 8 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo DBE en sentido X

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 0.81 | 1.61 | 2.94 | 3.87 | 4.36 |
| F (T.) | 124.9 | 183.9 | 306.8 | 213.8 | 88.9 |
| Ap (m/s2) | 4.7464 | 3.3953 | 6.6578 | 4.0790 | 4.8983 |

Figura 18 Derivas y desplazamientos para sismo DBE en sentido X

  - Sismo MCE  en sentido X sin disipadores SLB

Cuando se realiza el análisis sísmico con el espectro del sismo MCE, los factores de participación modal no cambian con respecto al análisis con el sismo DBE, lo que si cambia son las aceleraciones espectrales, las mismas que se indican en la tabla 9.

En la tabla 10 se indica información similar al de la tabla 8 pero para el sismo MCE. Los desplazamientos laterales son ligeramente mayores a los hallados con el sismo DBE pero siguen siendo bajos y estos conducen a tener derivas de piso bajas, las mismas que se indican en la figura 19 al igual que las derivas de piso.

Tabla 9 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo MCE en sentid X

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 0.5130 | 6.0681 | 0.0878 | 2.4852 | 0.3010 | 2.0040 |
| Ad (m/s2) | 6.5256 | 7.9268 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 |

Tabla 10 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo MCE en sentido X

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 1.13 | 2.26 | 4.12 | 5.41 | 6.10 |
| F (T.) | 174.9 | 257.4 | 429.5 | 299.3 | 124.4 |
| Ap (m/s2) | 6.6449 | 4.7535 | 9.3209 | 5.7106 | 6.8576 |

Figura 19 Derivas y desplazamientos para sismo MCE en sentido X

  - Sismo DBE  en sentido Y sin disipadores SLB

Los resultados para el sismo DBE se indican en las tablas 11 y 12; y en la figura 20 se presenta a la izquierda las derivas de piso encontradas y a la derecha los desplazamientos laterales en el Centro de Masa.

Tabla 11 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo DBE en sentido Y

| x | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 2.7745 | 9.0716 | 1.2837 | 3.6471 | 1.9839 | 1.1025 |
| Ad (m/s2) | 4.6612 | 5.6620 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 |

Tabla 12 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo DBE en sentido Y

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 1.14 | 2.40 | 4.41 | 5.84 | 6.59 |
| F (T.) | 76.1 | 148.3 | 234.3 | 194.5 | 91.5 |
| Ap (m/s2) | 2.5393 | 2.6423 | 4.6713 | 3.7102 | 4.8091 |

Figura 20 Derivas y desplazamientos para sismo DBE en sentido Y.

  - Sismo MCE  en sentido Y

Los resultados para el sismo MCE se presentan en las tablas 13 y 14, y en la figura 21.

Tabla 13 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo MCE en sentido Y

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 2.7745 | 9.0716 | 1.2837 | 3.6471 | 1.9839 | 1.1025 |
| Ad (m/s2) | 6.5256 | 7.9268 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 |

Tabla 14 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo MCE en sentido Y

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 1.60 | 3.36 | 6.17 | 8.18 | 9.23 |
| F (T.) | 106.6 | 207.7 | 328.0 | 272.2 | 128.1 |
| Ap (m/s2) | 3.5550 | 3.6992 | 6.5398 | 5.1943 | 6.7328 |

Figura 21 Derivas y desplazamientos para sismo MCE en sentido Y

- PROPIEDADES DINÁMICAS CON DISIPADORES SHEAR LINK

El modelo de análisis sísmico tiene 15 grados de libertad (5 pisos por tres grados de libertad por piso). En consecuencia se tienen 15 modos de vibración e igual número de períodos de vibración, en la tabla 15 se indica el período y modos de vibración para los seis primeros modos.

Tabla 15. Propiedades dinámicas

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo | 0.6531 | 0.5086 | 0.2233 | 0.1918 | 0.1602 | 0.1280 |
| Modos De vibración | -0.0073 | -0.0127 | -0.0300 | -0.0521 | -0.0292 | -0.0963 |
|  | -0.0031 | -0.0175 | -0.0071 | -0.0475 | 0.0042 | -0.0077 |
|  | 0.0025 | -0.0388 | 0.0109 | -0.0456 | 0.0151 | 0.0069 |
|  | 0.0061 | -0.0599 | 0.0079 | 0.0143 | 0.0025 | -0.0113 |
|  | 0.0089 | -0.0724 | -0.0032 | 0.0738 | -0.0171 | -0.0096 |
|  | -0.0009 | -0.0102 | -0.0027 | -0.0522 | -0.0965 | 0.0043 |
|  | 0.0024 | -0.0269 | 0.0094 | -0.0694 | -0.0030 | 0.0358 |
|  | 0.0123 | -0.0551 | 0.0274 | -0.0684 | 0.0156 | 0.0406 |
|  | 0.0282 | -0.0904 | 0.0084 | 0.0218 | 0.0018 | -0.0158 |
|  | 0.0384 | -0.1106 | -0.0276 | 0.1095 | -0.0270 | -0.0033 |
|  | -0.0005 | -0.0006 | -0.0029 | 0.0003 | 0.0233 | 0.0016 |
|  | -0.0018 | -0.0013 | -0.0058 | -0.0025 | 0.0014 | -0.0058 |
|  | -0.0050 | -0.0017 | -0.0077 | 0.0002 | -0.0008 | 0.0019 |
|  | -0.0086 | -0.0018 | 0.0010 | 0.0014 | -0.0008 | 0.0050 |
|  | -0.0109 | -0.0017 | 0.0115 | 0.0004 | 0.0017 | -0.0105 |

- RESULTADOS DEL ANÁLISIS SÍSMICO CON DISIPADORES

Una vez que se tienen los períodos, modos y aceleraciones espectrales, en cada modo de vibración, resta por calcular los factores de participación modal Γ(i), los desplazamientos y fuerzas laterales en cada modo de vibración y aplicar el criterio de combinación modal CQC para hallar las respuestas máximas probables.

A continuación se presentan los resultados del análisis sísmico considerando que la estructura tiene disipadores Shear Link Bozzo

  - Sismo DBE  en sentido X con disipadores SLB

En la tabla 16 se presenta el factor de participación modal Γ en los 6 primeros modos de vibración y las respectivas aceleraciones espectrales Ad para el sismo DBE.

Ahora en la tabla 17 se indican los desplazamientos laterales q que se encuentran luego de aplicar el criterio de combinación modal CQC, las fuerzas laterales en Centro de Masa y las aceleraciones de piso Ap. Se destaca que los desplazamientos de la estructura se hallan multiplicando los valores que reporta el análisis espectral por R ∅p ∅e.

Tabla 16 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo DBE en sentido X

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 0.1820 | 5.9374 | 0.2410 | 3.2799 | 0.0139 | 2.7509 |
| Ad (m/s2) | 6.0156 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 |

Tabla 17 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo DBE en sentido X

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 0.64 | 0.79 | 1.72 | 2.63 | 3.18 |
| F (T.) | 124.1 | 157.7 | 300.2 | 219.9 | 92.2 |
| Ap (m/s2) | 3.9881 | 2.7499 | 6.0788 | 4.1404 | 4.6513 |

Los desplazamientos laterales, encontrados para el sismo DBE, son bastante bajos con lo que se garantiza que la estructura no va a impactarse con los bloques estructurales 2, 3 y 6 que tienen aisladores sísmicos de triple péndulo. Claro está que se tienen juntas de construcción con estos bloques.

A la izquierda de la figura 22 se presenta las derivas de piso y se observa que la máxima deriva es menor a 0.2%, a la derecha se muestran los desplazamientos laterales, en el eje horizontal está el desplazamiento en centímetros y en el vertical la altura del edificio en metros.

Figura 22 Derivas y desplazamientos para sismo DBE en sentido X

  - Sismo MCE  en sentido X con disipadores SLB

Cuando se realiza el análisis sísmico con el espectro del sismo MCE, los factores de participación modal no cambian con respecto al análisis con el sismo DBE, lo que si cambia son las aceleraciones espectrales, las mismas que se indican en la tabla 18.

En la tabla 19 se indica información similar al de la tabla 17 pero para el sismo MCE. Los desplazamientos laterales son ligeramente mayores a los hallados con el sismo DBE pero siguen siendo bajos y estos conducen a tener derivas de piso bajas, las mismas que se indican en la figura 23 al igual que las derivas de piso.

Tabla 18 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo MCE en sentido X

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 0.1820 | 5.9374 | 0.2410 | 3.2799 | 0.0139 | 2.7509 |
| Ad (m/s2) | 8.4219 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 |

Tabla 19 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo MCE en sentido X

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 0.90 | 1.11 | 2.41 | 3.68 | 4.45 |
| F (T.) | 173.7 | 220.8 | 420.3 | 307.8 | 129.1 |
| Ap (m/s2) | 5.5834 | 3.8499 | 8.5103 | 5.7966 | 6.5119 |

Figura 23 Derivas y desplazamientos para sismo MCE en sentido X

  - Sismo DBE  en sentido Y con disipadores SLB

Los resultados para el sismo DBE se indican en las tablas 20 y 21; y en la figura 24 se presenta a la izquierda las derivas de piso encontradas y a la derecha los desplazamientos laterales en el Centro de Masa.

Tabla 20 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo DBE en sentido Y

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 2.2312 | 8.6683 | 1.3651 | 4.2741 | 1.9383 | 2.4746 |
| Ad (m/s2) | 6.0156 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 | 6.9567 |

Tabla 21 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo DBE en sentido Y

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 0.94 | 1.16 | 2.48 | 3.81 | 4.61 |
| F (T.) | 126.30 | 131.00 | 227.70 | 204.90 | 102.2 |
| Ap (m/s2) | 3.9978 | 2.3029 | 4.3065 | 4.0509 | 5.4685 |

Figura 24 Derivas y desplazamientos para sismo DBE en sentido Y.

  - Sismo MCE  en sentido Y con disipadores SLB

Los resultados para el sismo MCE se presentan en las tablas 22 y 23, y en la figura 25.

Tabla 22 Factores de participación modal y aceleraciones espectrales para sismo MCE en sentido Y

|  | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | 2.2312 | 8.6683 | 1.3651 | 4.2741 | 1.9383 | 2.4746 |
| Ad (m/s2) | 8.4219 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 | 9.7394 |

Tabla 23 Desplazamiento y aceleraciones de piso para sismo MCE en sentido Y

|  | Subsuelo | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (cm) | 1.31 | 1.62 | 3.48 | 5.34 | 6.46 |
| F (T.) | 176.80 | 183.40 | 318.80 | 286.90 | 143.10 |
| Ap (m/s2) | 5.5970 | 3.2240 | 6.0291 | 5.6712 | 7.6558 |

Figura 25 Derivas y desplazamientos para sismo MCE en sentido Y

- COMPARACION CON ESTRUCTURA CON DISIPADORES SHEAR LINK

Se realizó el análisis sísmico espacial, en coordenadas de piso, del Bloque Estructural 4, se realizó el análisis sin disipadores Shear Link Bozzo y los resultados se compararon suponiendo que la estructura tenga disipadores, tanto para el sismo DBE como para el sismo MCE.

En la figura 26 se aprecian los resultados para cuando el sismo actúa en sentido X; la línea con naranja representa el comportamiento de la estructura con disipadores y la verde sin disipadores.

Se puede observar claramente que la estructura con disipadores presenta menores desplazamientos en comparación con la que no está con disipadores tanto para el sismo DBE y MCE.

En la figura 27, se compara el desempeño de la estructura en sentido Y, y se observa de igual forma que la estructura con disipadores presenta menores desplazamientos.

Figura 26 Comparación de desplazamientos laterales, para sismo actuando en sentido X. Considerando estructura sin y con disipadores Shear Link Bozzo.

Figura 27 Comparación de desplazamientos laterales, para sismo actuando en sentido Y. Considerando estructura sin y con disipadores Shear Link Bozzo.

En la figuras 28 y 29 se presenta la deriva de piso, evaluada en el Centro de Masa, sin disipadores y con disipadores. Se observa que en todos los casos tanto en el sentido X y Y para los dos sismos DBE y MCE los valores de la deriva de piso de la estructuro que tiene disipadores son menores en comparación con la estructura que no tiene disipadores SLB.

Figura 28 Comparación de derivas de piso, para sismo actuando en sentido X. Considerando estructura sin y con disipadores SLB.

Figura 29 Comparación de derivas de piso, para sismo actuando en sentido Y. Considerando estructura sin y con disipadores SLB.

- ANÁLISIS ESTÁTICO PLANO

En este apartado se presenta el análisis estático plano de los pórticos que tienen SLB; para el análisis se ha tomado las fuerzas horizontales con el sismo de diseño DBE y sus respectivas cargas distribuidas verticales de cada piso.

Para los pórticos de los ejes: N y K se tomó las fuerzas del análisis con sismo DBE en sentido Y, mientras que para los pórticos 37 y 20 se analizó con las fuerzas horizontales del análisis con sismo DBE en sentido X.

En la figura 30 se presentan las cargas verticales y laterales que actúan en el Pórtico 37 y en la figura 31 las fuerzas que se generan en las diagonales, como era de esperarse una de ellas trabaja a tracción y la otra a compresión.

Figura 30 Fuerzas horizontales y cargas verticales distribuidas del Pórtico 37.

Figura 31 Fuerzas finales  en Toneladas y diagramas de fuerza axial de elementos diagonales del Pórtico 37.

Con igual formato en las figuras 32 y 33 se presenta el estado de carga y las fuerzas en las diagonales de acero, en el Pórtico 20.

En las figuras 34 y 35 se presentan las cargas y resultados en las diagonales del Pórtico N. Finalmente en las figuras 36 y 37 se tiene lo propio pero para el Pórtico K.

Figura 32 Fuerzas horizontales y cargas verticales distribuidas del Pórtico 20.

Figura 33 Fuerzas finales y diagramas de carga axial de elementos diagonales del Pórtico 20.

Figura 34 Fuerzas horizontales y cargas verticales distribuidas del Pórtico N.

Figura 35 Fuerzas finales y diagramas de carga axial de elementos diagonales del Pórtico N.

Figura 36 Fuerzas horizontales y cargas verticales distribuidas del Pórtico K.

Figura 37 Reacciones finales y diagramas de carga axial de elementos diagonales del Pórtico K.

- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se ha presentado en forma didáctica el marco teórico para el análisis sísmico de estructuras con disipadores de energía Shear Link Bozzo, SLB, mediante el método espectral. Como aplicación se realizó el análisis del Bloque Estructural 4 que está actualmente en construcción, en la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, ubicado en el Valle de los Chillos, en Ecuador.

El Bloque Estructural 4 es una estructura muy irregular en planta y elevación por lo que se decidió incorporar aisladores SLB para incrementar el amortiguamiento inherente que tiene la estructura, con esto se consiguió que las derivas de piso no sobrepasen el 0.25% tanto para el sismo DBE como para el sismo MCE.

Se aspira haber contribuido al desarrollo de la Ingeniería Sísmica, con el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Aguiar Roberto, Mejía Rodrigo, Morales Edison, (2016), “Análisis sísmico espacial y plano de Bloque Estructural 8 de la UFA-ESPE con aisladores de Triple Péndulo de Fricción”, Revista Ciencia, 18 (1), 93-121. Disponible en: http://www.revista_ciencia.espe.edu.ec

- Aguiar Roberto, (2014), Análisis Matricial de Estructuras con CEINCI-LAB, Cuarta Edición. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, Ecuador, 676 p., Quito.

- Aguiar R. (2012), Dinámica de Estructuras con CEINCI-LAB, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH. Segunda edición, 416 p., Quito.

- Bozzo Luis, (2014), Boletín de Novedades-News Report, Internet: www.luisbozzo.com.

- Bozzo Luis y Barbat Alex, (1999), Diseño sismorresistente en edificios. Técnicas Convencionales y avanzadas”, Editorial Reverte, Barcelona.

- Constantinou M., Aguiar R., Morales E., Caiza P., (2016), “Desempeño de aislador FPT8833/12-12/8-5 en el análisis sísmico del Centro de Investigaciones y de Post Grado”, Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras, 21, 1, 1-25. Disponible en: http://www.riie.espe.edu.ec

- Hurtado Francisco, Bozzo Luis, (2008), “Numerical and experimental analysis of a shear-link energy dissipator for seismic protection of building”, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, 8 p., Beijing, China.

- Nuzzo Iolanda, Losanno Daniele, Serino Giorgio, Bozzo Luis, (2015), “A seismic-resistant Precast r.c. System equipped with Shear Link Dissipators for Residential Building”, International Journal of Civil and Structures Engineering, IJCSE, 2 (1), 270-275.